¿QUÉ ES EL SUELO?

Es la capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal consideración aquellos permanentemente cubiertos por una lámina de agua superficial.

Su proceso de formación es resultado de la acción combinada de muchos factores, entre los que destacan: el tipo de material originario, el clima, la vegetación y las acciones del hombre.  Como consecuencia se realizan diferentes procesos (meteorización, mineralización, cementación, etc.) que dan origen al suelo en períodos de miles de años.

Su estructura se estudia a través de la realización de perfiles que son cortes verticales del terreno, en el que pueden distinguirse capas que se denominan horizontes. Cada uno de ellos tiene características y propiedades diferentes en cuanto a color, estructura, textura, composición química, biológica o mineralógica. Así se distinguen:

Horizonte O. Formado en la parte superior del suelo por los restos de la vegetación. Es típico de suelos de bosque.

Horizonte A. Formado en la parte superior del suelo ó debajo del anterior. Su color oscuro se debe a la materia orgánica en descomposición.

Horizontes B. Ha desaparecido la estructura originaria de la roca y hace de intermedio con el siguiente horizonte.

Horizonte C. Horizonte mineral con material de características próximas a las del material originario.

(R) Roca. Es el material originario subyacente sin alteraciones de importancia.

El suelo tiene gran importancia porque interviene en el ciclo del agua y los ciclos de los elementos y en él tienen lugar gran parte de las transformaciones de la energía y de la materia de los ecosistemas.

Además, como su regeneración es muy lenta, el suelo debe considerarse como un recurso no renovable y cada vez más escaso, debido a que está sometido a constantes procesos de degradación y destrucción.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE DEGRADACIÓN DEL SUELO?

Los cuatro principales procesos de degradación grave del suelo son la desertificación, la erosión, la acidificación y la contaminación por metales pesados, plaguicidas, otros contaminantes orgánicos, nitratos, fosfatos y material radiactivo.

Otras amenazas importantes son la desaparición bajo edificaciones o infraestructuras (sellado o artificialización), su compactación, las pérdidas de materia orgánica debidas a prácticas incorrectas, la salinización y el encharcamiento.De todos estos factores, para la Comunidad Foral de Navarra, destacaremos por su importancia, la contaminación y el sellado.

1. ¿QUÉ ES UN SUELO CONTAMINADO?

Se considera suelo contaminado, aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes peligrosos de origen humano, en concentración tal que comportan un riesgo para la salud humana o los ecosistemas. Desde el punto de vista administrativo, y según el Real Decreto 9/2005, debe además estar declarado como tal por resolución expresa.

El suelo tiene la capacidad de absorber los contaminantes que se filtran o se transforman hasta agotar su capacidad, en ese momento es ese suelo el que se puede convertir en fuente de sustancias químicas contaminando las aguas subterráneas. Este efecto hace que la contaminación del suelo pueda permanecer oculta durante mucho tiempo, motivo por el que hasta la aprobación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la preocupación por este tema haya sido muy reducida.

Además, el suelo puede ser una propiedad privada, lo que dificulta la toma de medidas de protección.

  - EFECTOS DEL SUELO CONTAMINADO:

Los suelos contaminados pueden tener efectos muy diversos, desde el riesgo tóxico para la salud humana hasta pérdidas de recursos naturales y económicos. Los principales peligros que puede suponer un suelo contaminado son:

• Peligro toxicológico para la salud humana:

- Por inhalación: problemas alérgicos, respiratorios desde leves hasta muy graves.

- Por ingestión, por desconocimiento al cultivarse suelos contaminados.

- Por contacto directo con la piel, alergias y problemas cutáneos en trabajadores que manipulan este tipo de suelos.

• Peligro de contaminación de aguas superficiales, atmósfera, sedimentos, etc.

• Peligro físico, como explosión o fuego, corrosión de estructuras o efectos en las propiedades mecánicas del suelo. Muchas veces las consecuencias no se identifican de inmediato y los peligros potenciales pueden tardar décadas en manifestarse con efectos de gran magnitud.

  - TIPOS Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Se considera contaminante toda sustancia que tiene el potencial de presentar un riesgo de dañar a la salud humana o cualquier otro valor medioambiental.

La clasificación de agentes contaminantes según su efecto primario:

Contaminación física: aquellos que originan variaciones en parámetros como temperatura y radiactividad.

Contaminación biológica: aquellos que inducen a la proliferación de especies ajenas a los microorganismos presentes en el suelo de forma natural.

Contaminación química: aquellos que por su presencia o por su elevada concentración alteren la composición originaria del suelo. (Metales, compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos…) son los más comunes en la actividad industrial.

  - TÉCNICAS DE DESCONTAMINACIÓN:

Las técnicas más usadas hasta ahora no son específicamente de descontaminación si no de contención de los contaminantes, como son las barreras de aislamiento o la vitrificación que consisten en aislar los contaminantes pero no descontaminar el suelo.

Entre las técnicas de recuperación del suelo puede establecerse una primera división en dos grandes categorías en función de dónde se lleva a cabo el proceso de descontaminación.

Técnicas “in situ”

El suelo contaminado es tratado en su emplazamiento original, no se realiza excavación aunque a veces se remueve o mezcla en su localización original. Consiste básicamente en poner en contacto la masa del suelo con agentes limpiadores. Este proceso es difícil de llevar a cabo pero más barato que transportar el suelo a una planta descontaminadota.

Técnicas “ex situ”

El suelo contaminado es excavado, transportado y tratado en una determinada instalación. Si la instalación esta situada próxima a la zona de emplazamiento del suelo contaminado se denomina técnicas “on site”, si por el contrario esta fuera del emplazamiento se denomina técnicas “off site”. Este sistema de trabajo es caro por lo que supone el movimiento de tierras, pero en realidad es el más rápido y eficaz.

Las técnicas de descontaminación se basan en los siguientes métodos: Extracción, tratamientos químicos, electroquímicos, térmicos o biológicos. Estos métodos se pueden aplicar in situ o ex situ. Las técnicas de descontaminación dan más o menos resultado dependiendo de cómo se aplique el tratamiento, presupuesto económico, variedad de contaminantes, etc.

Uno de los factores a evaluar con más importancia es la extensión de la contaminación, así como la naturaleza y la medida en que los contaminantes estén concentrados. Es muy importante la naturaleza de éstos porque dependiendo del peligro que aporten al suelo, este se contaminará más o menos rápido, y con mayor o menor profundidad.

En resumen, cabe decir que la gestión por el mantenimiento de los suelos en su estado original, impidiendo su contaminación por usos excesivos y abusivos debe ser una prioridad. La identificación y análisis de riesgos y, opcionalmente de descontaminación de aquellos emplazamientos ya deteriorados debe tomarse como una rama más de la conservación del medio ambiente

1.4 ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO:

Son actividades industriales o comerciales que, por el manejo de sustancias peligrosas (materias primas, productos, subproductos) o la generación de residuos peligrosos, pueden contaminar los terrenos que ocupan.

En cumplimiento del Real Decreto 9/2005 existe la obligación de remitir un informe preliminar de situación del suelo a realizar por aquellas Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo que se recogen en sus anexos. En Navarra, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda ha elaborado una herramienta para facilitar a las empresas la elaboración de este informe, desde la página de nuestra Oficina de Promoción del Reciclado.

2. EROSIÓN DEL SUELO

Por erosión del suelo se entiende normalmente la remoción del material terrestre, en superficie o a escasa profundidad, por acción del agua (erosión hídrica) o del viento (erosión eólica).

Es preciso distinguir entre la erosión del suelo a escala geológica, fenómeno natural que interviene en el modelado del paisaje y la erosión antrópica, cuya causa está en el uso inadecuado de los recursos naturales por el hombre, que tiene unas marcadas consecuencias negativas de tipo ambiental, económico y social, por lo que debe tenerse siempre en cuenta a la hora de planificar el aprovechamiento y gestión de dichos recursos.

La erosión hídrica está estrechamente relacionada con el ciclo hidrológico y se manifiesta de varias formas, pudiendo distinguirse entre erosión en superficie (laminar y en regueros y en cárcavas o barrancos), erosión lineal a lo largo de cauces fluviales y torrenciales y erosión en profundidad.

Según los expertos, España, junto a otros países del área mediterránea, constituye una de las zonas de Europa con mayor riesgo de erosión. Al parecer, más del 80% de su territorio está sometido a una erosión apreciable y aproximadamente el 40 % lo está de manera grave. El nivel de erosión es especialmente importante en la vertiente mediterránea y en general en zonas de relieve accidentado, ya que tiende a incrementarse debido a las sequías, las altas temperaturas y las precipitaciones torrenciales. A estas causas hay que añadir la deforestación, los incendios, el abandono de la agricultura o una mala gestión de este sector o de la ganadería.

Las consecuencias no sólo son ambientales ya que al producirse una disminución de la fertilidad las consecuencias son de una menor productividad en los cultivos. En caso extremo, se pierde la posibilidad de enraizamiento de las plantas y la pérdida total del suelo.

En Navarra, las competencias en esta área pertenecen al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, quién a través de la Sección de Evaluación de Recursos Agrarios viene desarrollando los siguientes trabajos:

- Mapas de Erosión Actual y Potencial en Navarra (1991, escala 1/200.000). A partir de este material, se han desarrollado los trabajos siguientes.

- Mapa de Erosión Hídrica en las Áreas no Cultivadas de Navarra (1992, escala 100.000). Estos mapas permitieron identificar las áreas afectadas (tipos de erosión y superficies) aunque no proporcionaron datos sobre las tasas porque no se disponía de medidas directas. En estas áreas (65% del territorio navarro) el objetivo fundamental es conseguir una cubierta vegetal protectora (arbórea, arbustiva, herbácea) y los trabajos citados sirvieron para definir prioridades y marcar directrices para combatir la erosión hídrica en estas zonas.

- En las áreas cultivadas el objetivo es situar las tasas de erosión por debajo de unos ciertos límites que es necesario fijar para los distintos tipo de suelos y para ello, se deben usar y manejar los terrenos de una forma determinada. Con este fin, se ha constituido una Red de Cuencas Experimentales Agrarias con las instalaciones necesarias para establecer y hacer el seguimiento del balance de hídrico en la cuenca (cuantitativo y cualitativo, temporal y espacial). Las tres cuencas seleccionadas hasta la fecha representan a distintas actividades agrarias (cereal en secano, ganadería) en medios naturales diferentes.

- Próximamente se va a analizar la información disponible en la actualidad para definir y caracterizar de nuevo, ahora a escala 1/25.000, las áreas afectadas por la erosión hídrica. Los datos obtenidos en las cuencas permitirán hacer unas primeras estimaciones de las pérdidas de suelo en áreas cultivadas.

3. ARTIFICIALIZACIÓN O SELLADO DEL SUELO

La dinámica de crecimiento de los entornos urbanos y de servicios, incluyendo entre estos los correspondientes a las infraestructuras de comunicaciones (carreteras, aeropuertos, etc.), es otro de los factores de importancia en la destrucción del suelo, ya que esa “ocupación” supone la pérdida, en muchos casos indefinida, de este recurso.

Así, la evolución de la ocupación del suelo en su conjunto, es un indicador básico para evaluar los procesos territoriales que ha sufrido nuestro país en los últimos años.

A título comparativo se presentan los cambios en la ocupación del suelo para Navarra y varias Comunidades Autónomas limítrofes derivados del proyecto de la Unión Europea Corine Land Cover que, a través de técnicas de teledetección espacial, realiza la comparación entre la situación en el año 1987 y el 2000.

3.1. CAMBIOS EN LA OCUPACIÓN DEL SUELO

LEYENDA

Viviendas, servicios

y áreas recreativas

Zonas industriales, comerciales y de transporte

Redes transporte, puertos y aeropuertos

Minas, vertederos y zonas en construcción

El principal cambio en la ocupación del suelo que se produce en Navarra desde 1987 a 2000 es en las zonas industriales, comerciales y transporte. Supone un incremento del casi 140 %. Coincide con toda la expansión de centros comerciales y de ocio, la construcción de la Ciudad del Transporte, etc. dotaciones que en 1987 prácticamente no existían en la Comunidad Foral.

Este incremento es significativo puesto que comparando con las comunidades autónomas limítrofes, se puede observar que la dinámica es la misma pero se realiza de forma más limitada. En el caso de Aragón ese aumento es del 40 %, en La Rioja del 33 % y en el País Vasco del 30 %.

El siguiente cambio importante para Navarra se da en la categoría minas, vertederos y en construcción. En Navarra supone un 68 %. La Rioja le supera algo con una variación del 73 %. Aragón se queda por debajo con un 36 % y el País Vasco no presenta cambios significativos entre 1987 y 2000. Este dato no hace más que reflejar la importante actividad constructiva propia de una economía en crecimiento como el que se da en las tres Comunidades.

Respecto a redes de transporte, el aumento de Navarra en este período es del 40 %. Tampoco es la comunidad autónoma que mayor crecimiento experimenta, puesto que Aragón incrementa en un 66 %. En el caso del País Vasco ese aumento es del 20 % y en el caso de La Rioja no se produce ningún cambio en este período. En el caso de Navarra, se recoge la construcción de importantes vías de infraestructura cómo las Autovías de Vitoria-Gazteiz y San Sebastián y los comienzos de la correspondiente a Logroño.

Finalmente, en viviendas, servicios y áreas recreativas, Navarra es la comunidad autónoma que más aumenta comparando con el resto de comunidades autónomas limítrofes, con un 25%. En el caso de La Rioja ese incremento es del 10 %, Aragón del 7 % y el País Vasco del 6%.

3.2. DINÁMICA DE LOS CAMBIOS EN LA OCUPACIÓN DEL SUELO 1987-2000

LEYENDA

Zonas forestales y naturales

Superficies artificiales

Superficies de agua

Zonas agrícolas

Analizando la dinámica de los cambios en al ocupación del suelo, se puede observar como en las cuatro comunidades autónomas analizadas el mayor aumento se produce en las superficies artificiales. Pero este crecimiento no es homogéneo. La comunidad autónoma que mayor crecimiento experimenta es el País Vasco (50%), seguida de Aragón (44%), La Rioja (40%) y Navarra (28%).

El siguiente incremento importante en Navarra es en las zonas forestales y vegetación natural con un 22%. En el resto de las comunidades autónomas descienden las zonas forestales. El mayor descenso se produce en La Rioja (27%), luego Aragón (16%) y País Vasco (11%).

La superficie de agua utilizada en la Comunidad Foral casi no produce variación incrementándose en un 1%. La Rioja es la comunidad con mayor crecimiento (10%), seguida de Aragón (6%) y el País Vasco experimenta un crecimiento del 3%.

Finalmente, las zonas agrícolas descienden en todas las comunidades autónomas analizadas. El mayor descenso se produce en Navarra (50%), después el País Vasco (38%, Aragón (35%) y La Rioja (23%).

Como conclusión en todos los casos ha crecido la superficie artificial. Pero ese incremento se ha realizado a costa de las zonas agrícolas y de las zonas forestales y vegetación natural exceptuando la Comunidad Foral que ha visto incrementada las zonas forestales, como anteriormente se ha comentado en un 22% y que por ello, su descenso de las zonas agrícolas (50%) es más importante que en el resto de las comunidades autónomas analizadas.

Para más información puede ver el Informe para Navarra del Observatorio de la Sostenibilidad y los informes para otras Comunidades Autónomas.