1. La línea de aspersores más próxima a la carretera se situará, como mínimo, a partir de 3 metros de la línea exterior de la explanación de la carretera.

El sector más cercano a la carretera debe diseñarse en paralelo a la misma y se regará en las horas de menor incidencia de viento y tráfico, mediante adecuación de su programación.

Los aspersores deberán estar dotados de un sistema adecuado para impedir que el agua de riego, en ningún momento y circunstancia, vierta sobre la carretera, debiendo suspenderse inmediatamente el riego si esta circunstancia se produjese. Por ello, queda terminantemente prohibido el funcionamiento de los aspersores a temperaturas ambientales próximas a 0º centígrados o a temperaturas bajo cero, así como con fuertes vientos, acciones cuya combinación pudiera producir hielo sobre la calzada y poner en peligro la seguridad vial.

2. Los elementos de gestión de riego se podrán ubicar en el interior de un modulo circular de hormigón prefabricado, de altura máxima un metro, situado a una distancia, como mínimo, a partir de 8 metros de la línea exterior de delimitación de la calzada, fuera de la zona de servidumbre. Si en su lugar se emplease caseta prefabricada o de obra para albergar dichos elementos, la misma se emplazará a 18 metros de la línea exterior de delimitación de la calzada, coincidente con línea de edificación.

3. La tubería general de distribución de todo el sistema de regadío se emplazará en la zona de servidumbre, preferentemente en la parte más exterior disponible de la zona, cuyo límite se establece a 8 metros desde la línea exterior de delimitación de la explanación de la carretera.