##### CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR

##### CRUCE SUBTERRANEO NO URBANO

1.  No se autorizarán cruces subterráneos con zanja a cielo abierto excepto en las carreteras locales con antigüedad del pavimento superior a 5 años. En el resto de los casos los cruces se ejecutarán con hinca.

2. El trazado en planta del cruce será sensiblemente perpendicular a eje de la carretera en el punto.

3. La sección de los cruces o conducciones por la explanación de la carretera se ajustará, como mínimo, a las características de los croquis (ver documentos Cruces subterráneos* y Cruce subterráneo bajo pavimento de hormigón*), debiendo entibarse la excavación de la zanja de forma que permita soportar el tráfico que circula en sus proximidades.

4. Las instalaciones en cruzamiento se llevarán a cabo en dos mitades, tomando las precauciones necesarias para no perjudicar en ningún momento la circulación; no se abrirá cada día más zanja que la que en el mismo pueda taparse, y mientras duren las obras quedará señalizada reglamentariamente.

5. Se dispondrán arquetas en ambas márgenes de la carretera que definan el cruce subterráneo.

6. En las instalaciones a lo largo de la carretera, las tuberías y arquetas se emplazarán por la zona de servidumbre, preferentemente en la parte más exterior disponible en la zona, cuyo límite se establece a ___ (ver documento zonas de protección*) metros de la línea exterior de la explanación de la carretera.

7. Las arquetas, por razones de seguridad vial, deben quedar a rasante del terreno natural.

8. Las conducciones en paralelismo no impedirán el libre discurrir de las aguas procedentes de las obras de fábrica existentes.

*La documentación referenciada está disponible en la ficha del servicio en navarra.es