| KALIFIKAZIO EPAIMAHAIA: 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEITURAK |  |  |  |  |
| IZENA |  |  |  |  |
| NANa/ANTa |  |  |  |  |

- Ariketa guztiek berdin balio dute (ARIKETA BAKOITZAK, 2 PUNTO)

- Ariketa bakoitzeko azpiatalek berdin balio dute.

1.- Elkartu itzazu gezien bidez ezkerreko definizioak eta eskuineko materialak:

| Zink eta kobrezko aleazioa | Brontzea |
| --- | --- |
| Burdin eta karbonozko aleazioa | Altzairua |
| Polimero plastikoa | Wolframioa |
| Egurretik eratorria | Gas naturala |
| Erregai fosila | DM |
| Eztainu eta kobrezko aleazioa | PVC |
| Mineral kristalinoa | Letoia |
| Elementu kimikoa | Kuartzoa |

2.- Unitate-aldaketa hauek egin itzazu:

120 mA = …………………………………………… A

125 L =………………………….….………………... dm3

50 MΩ = ……......................................................... kΩ

200 ºC =…………………….……….………………… K

5 m/s = ………………………………………..……… km/h

2500 N = …………………………….………………… kg

2500 cm2 =……………………………………………… m2

1 bar = ……………………………..………….………. Pa

20 kWh = ……………………..…………..………………J

25 rpm (bira/min) = ………….………………..… rad/s

3.- %60-ko errendimendu termikoa duen gasoliozko galdara batek 453 600 kJ-eko bero energia igortzen du kanpora.

- Kalkula itzazu zenbateko beroa sortu den gasolioa erretzean eta erretako gasolio kopurua, erregaiaren bero ahalmena 42000 kJ/kg dela jakinik..

- Galdarak igortzen duen energia 5000 litro ur (5000 kg) berotzeko erabili da. Kalkulatu zein tenperaturatara iritsiko den ura hasieran 15ºC-tan badago eta uraren bero espezifikoa 4,19 kJ/ºC.kg bada.

4.- Motore elektriko monofasiko baten ezaugarriak hauek dira:

| 230 V | 50 Hz | Cos Φ = 0,80 | 2500 w | 3 polo pare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Motoreak kontsumitzen duen korrontea kalkula ezazu.

- Potentziaren hirukia marraz ezazu.

- Ardatzaren biraketa-abiadura kalkula ezazu.

- Ardatzaren torkea (momentua edo parea) kalkula ezazu.

5.- Sekzio karratua duen altzairuzko barra batek 2 metroko luzera du eta 80 cm-ko ertza duen burdinazko kuboaren pisua jasaten ari da.

- Kuboaren masa kalkula ezazu, bere dentsitatea 7875 kg/m3 dela jakinik.

- Kuboak barrari eragiten dion trakzio-indarra kalkula ezazu, Newton-etan.

- Kalkula itzazu barraren sekzioa eta sekzio karratu aldea, jasaten duen tentsioa 390 N/mm2 dela jakinik.

- Barraren luzapena kalkula ezazu, bere elastikotasun-modulua E=210000N/mm2 dela jakinik.