| KALIFIKAZIO EPAIMAHAIA: 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEITURAK |  |  |  |  |
| IZENA |  |  |  |  |
| NANa/ANTa |  |  |  |  |

- Ariketa guztiek berdin balio dute (ARIKETA BAKOITZAK, 2 PUNTO)

- Ariketa bakoitzeko azpiatalek berdin balio dute.

1.- ) 6000W-ko igogailu batek polea bat du. Polearen erradioa 30 cm-koa da eta 5 rad/s-ko abiadura angeluarrarekin biratzen du.

- Kalkula ezazu poleak ematen duen momentua (parea edo torkea).

- Zenbat pisu garraia dezake igogailuak?

- Zein da igogailuaren abiadura lineala?

- Zein altuerara igoko da 2 segundotan?

2.- ) Ate logikoekin egindako zirkuitu batek hiru sarrera seinale bitar ditu (a, b, c). Zirkuitu horri dagokion egia taula honako hau da:

| a | b | a | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Zirkuituaren funtzio logikoa (F) lortu ezazu.

- Marraz ezazu zirkuitua ate logikoekin.

3.- Berogailu elektriko bat 230V-eko sare elektrikora konektatuta egon da 10 minutuz eta 2A kontsumitu ditu.

- Kontsumitu duen energia elektrikoa kalkula ezazu.

- Kalkula ezazu berogailuaren erresistentzia elektrikoa.

- Kalkulatu isurtzen duen beroa, % 85eko errendimendu termikoa badu.

- Isuritako beroa 2 litro ur (2000 gramo) berotzeko erabiltzen da. Kalkula ezazu urak hartzen duen tenperatura, hasieran 15ºC-tan badago. Uraren bero espezifikoa 4,19 J/g ºC da.

4.-) Gezi bidez lotu ezkerreko definizioak eta eskuineko izenak.

| Burdin-karbono aleazioa, %1eko karbonoarekin | Alpaka |
| --- | --- |
| Kobre, nikel eta zinkeko aleazioa | Burdinurtua |
| Polimeroa | Altzairua |
| Burdin-karbono aleazioa, %95eko karbonoarekin | Karbono dioxidoa |
| Gasa | Diamantea |
| Kobre-eztainu aleazioa | Brontzea |
| Mineral kristalizatua | DM |
| Elementu kimikoa | Nailona |
| Erregai fosila | Plutonioa |
| Egurretik eratorria | Petroleoa |

5.-) Irudiko zilindro neumatikoaren barruko presioa 6 bar-ekoa da.

- Kalkulatu jasaten ari den pisua, enboloak 50 mm-ko diametroa badu.

- Kalkulatu zilindroaren bolumena, 30 cm-ko luzera badu.

(1 bar = 100 000 Pa)

ZAMA